Manual de Instalación y Despliegue

Sistema Tutor IA Offline

Centro Cultural Víctor Jara

| Información del Documento |  |
| --- | --- |
| Versión | 1.0 |
| Fecha de Publicación | Noviembre 2025 |
| Estado | Aprobado |
| Clasificación | Uso Interno |

Control de Versiones

| Versión | Fecha | Autor | Descripción de Cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 04/11/2025 | Departamento TI | Versión inicial del documento |

Tabla de Contenidos

Introducción

Requisitos del Sistema

Instalación de Infraestructura de Red

Configuración del Servidor

Despliegue de Aplicaciones

Configuración de Servicios

Verificación y Validación

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente manual tiene como objetivo proporcionar las instrucciones técnicas necesarias para la instalación, configuración y despliegue del Sistema Tutor IA Offline en las instalaciones del Centro Cultural Víctor Jara.

1.2 Alcance

Este documento cubre los siguientes aspectos:

Configuración de infraestructura de red mesh

Instalación y configuración del servidor de aplicaciones

Despliegue de componentes de software

Procedimientos de verificación y validación

1.3 Audiencia

Este manual está dirigido a:

Administradores de sistemas

Técnicos de infraestructura TI

Personal de soporte técnico

Responsables de operaciones tecnológicas

1.4 Prerrequisitos

El personal encargado de la instalación debe contar con:

Conocimientos de administración de sistemas Linux

Experiencia en configuración de redes

Familiaridad con tecnologías de virtualización y contenedores

Comprensión de arquitecturas cliente-servidor

1.5 Descripción General del Sistema

El Sistema Tutor IA Offline es una solución educativa que utiliza modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM) para proporcionar asistencia académica sin requerir conectividad a internet. El sistema opera completamente dentro de una red de área local (LAN) implementada mediante tecnología mesh WiFi.

1.6 Componentes del Sistema

Infraestructura de Red:

3 unidades TP-Link Deco M4 (Mesh WiFi AC1200)

Cableado Ethernet Cat5e o superior

Servidor de Aplicaciones:

Sistema operativo Ubuntu 22.04 LTS

Framework Flask 3.0

Motor de IA Ollama

Modelo de lenguaje Qwen2.5:1.5b

Estaciones Cliente:

Dispositivos con navegadores web compatibles

2. Requisitos del Sistema

2.1 Especificaciones de Hardware

2.1.1 Servidor Principal

Configuración Mínima:

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 (4 núcleos, 2.0 GHz) |
| Memoria RAM | 8 GB DDR4 |
| Almacenamiento | 50 GB disponibles |
| Interfaz de Red | Ethernet 1 Gbps o WiFi 802.11ac |

Configuración Recomendada:

| Componente | Especificación |
| --- | --- |
| Procesador | Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (6+ núcleos, 3.0 GHz) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR4 |
| Almacenamiento | 100 GB SSD NVMe |
| Interfaz de Red | Ethernet 1 Gbps |

2.1.2 Infraestructura de Red

| Componente | Cantidad | Descripción |
| --- | --- | --- |
| TP-Link Deco M4 | 3 unidades | Puntos de acceso mesh |
| Cable de alimentación | 3 unidades | Para dispositivos Deco |
| Cable Ethernet Cat5e/Cat6 | 1+ unidades | Conexión servidor-Deco |
| Cable Ethernet adicional | Opcional | Para backhaul entre Decos |

2.2 Requisitos de Software

2.2.1 Sistema Operativo del Servidor

| Software | Versión | Notas |
| --- | --- | --- |
| Ubuntu Server/Desktop | 22.04 LTS o superior | Sistema operativo base |
| Python | 3.9 o superior | Lenguaje de programación |
| Ollama | Última versión estable | Motor de inferencia IA |
| Qwen2.5 | Versión 1.5b | Modelo de lenguaje |

2.2.2 Bibliotecas Python Requeridas

Flask==3.0.0

requests==2.31.0

sympy==1.12

Werkzeug==3.0.0

3. Instalación de Infraestructura de Red

3.1 Preparación de Dispositivos Mesh

3.1.1 Restablecimiento de Fábrica

Procedimiento:

1. Localizar el botón RESET en la parte inferior del dispositivo Deco M4

2. Mantener presionado el botón durante 10 segundos

3. Observar que el LED cambia a amarillo parpadeante

4. Liberar el botón

5. Esperar hasta que el LED cambie a azul pulsante (modo de emparejamiento)

Tiempo estimado: 2-3 minutos por dispositivo

NOTA: Realizar este procedimiento en los tres dispositivos Deco antes de continuar con la configuración.

3.2 Configuración del Nodo Principal

3.2.1 Proceso de Configuración Inicial

Paso 1: Alimentación del Dispositivo

1. Conectar el primer Deco a una fuente de alimentación eléctrica

2. Esperar a que el LED cambie a azul pulsante

3. Tiempo estimado de inicialización: 30-60 segundos

Paso 2: Vinculación con la Aplicación

1. Abrir la aplicación TP-Link Deco

2. Iniciar sesión con credenciales TP-Link

3. Seleccionar "Configurar nuevo Deco"

4. Elegir modelo: Deco M4

5. Seguir las instrucciones en pantalla

3.2.2 Configuración de Parámetros de Conectividad

Tipo de Conexión:

Parámetro: Dynamic IP (IP Dinámica)

IPTV/VLAN: Deshabilitado

Clonación MAC: No aplicable

3.2.3 Configuración de Red Inalámbrica

Parámetros WiFi:

| Parámetro | Valor Recomendado |
| --- | --- |
| SSID | CentroCultural-IA |
| Seguridad | WPA2-PSK / WPA3-SAE |
| Contraseña | [Definir contraseña segura] |

Requisitos de Contraseña:

Longitud mínima: 8 caracteres

Recomendado: Combinación de letras mayúsculas, minúsculas, números y símbolos especiales

3.3 Configuración de Parámetros de Red Local

3.3.1 Configuración de Subred LAN

Acceso a configuración avanzada:

Ruta: Más → Avanzado → IP LAN

Parámetros de red:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Dirección IP LAN | 192.168.68.1 |
| Máscara de subred | 255.255.255.0 |
| Rango de red | 192.168.68.0/24 |

IMPORTANTE: Después de aplicar estos cambios, el dispositivo se reiniciará automáticamente. El proceso toma aproximadamente 1-2 minutos.

3.3.2 Configuración de Servidor DHCP

Acceso a configuración DHCP:

Ruta: Más → Avanzado → Servidor DHCP

Parámetros del servidor DHCP:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Estado | Habilitado |
| Dirección IP inicial | 192.168.68.100 |
| Dirección IP final | 192.168.68.199 |
| Tiempo de concesión | 1440 minutos (24 horas) |
| Puerta de enlace predeterminada | 192.168.68.1 |
| Servidor DNS primario | 192.168.68.1 |

Capacidad del pool DHCP: 100 direcciones IP disponibles para dispositivos cliente

3.4 Expansión de la Red Mesh

3.4.1 Adición de Nodos Secundarios

Procedimiento para cada nodo adicional (Deco 2 y 3):

Paso 1: Preparación del dispositivo

Restablecer el dispositivo a valores de fábrica

Conectar a alimentación eléctrica

Ubicar a menos de 10 metros del nodo principal

Paso 2: Emparejamiento

En la aplicación, seleccionar "Agregar Deco"

Elegir modelo: Deco M4

Esperar detección automática (30-60 segundos)

Confirmar adición a la red

Paso 3: Verificación

Esperar a que el LED cambie a verde sólido

Verificar en la aplicación que el dispositivo aparece como "Conectado"

Paso 4: Reubicación

Desconectar el dispositivo

Transportar a ubicación definitiva

Reconectar a alimentación

Verificar conexión en la aplicación

Tiempo estimado por dispositivo: 3-5 minutos

4. Configuración del Servidor

4.1 Preparación del Sistema Operativo

4.1.1 Actualización del Sistema

Comandos de actualización:

sudo apt update

sudo apt upgrade -y

sudo apt dist-upgrade -y

sudo apt autoremove -y

sudo apt autoclean

NOTA: Se recomienda reiniciar el sistema después de actualizaciones mayores.

sudo reboot

4.1.2 Instalación de Dependencias del Sistema

sudo apt install -y \

python3 \

python3-pip \

python3-venv \

git \

curl \

wget \

build-essential \

htop \

net-tools \

ufw

4.1.3 Verificación de Versiones

python3 --version

pip3 --version

git --version

curl --version

4.2 Instalación de Ollama

4.2.1 Descarga e Instalación

Ejecutar script de instalación oficial:

curl -fsSL https://ollama.com/install.sh | sh

Tiempo estimado: 1-3 minutos (dependiendo de la velocidad de conexión)

4.2.2 Verificación del Servicio

ollama --version

sudo systemctl status ollama

4.3 Descarga del Modelo de IA

4.3.1 Descarga de Qwen2.5:1.5b

ollama pull qwen2.5:1.5b

Información del modelo:

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Nombre | qwen2.5:1.5b |
| Tamaño | ~1.5 GB |
| Parámetros | 1.5 mil millones |
| Idiomas | Español, Inglés, otros |

Tiempo estimado de descarga: 5-20 minutos

4.3.2 Verificación del Modelo

ollama list

4.3.3 Prueba de Funcionamiento

ollama run qwen2.5:1.5b "¿Cuánto es 2+2?"

Para salir del modo interactivo: Presionar Ctrl+D, o escribir /bye

4.4 Configuración de Red del Servidor

4.4.1 Asignación de IP Estática

Paso 1: Identificar interfaz de red

ip link show

Paso 2: Configurar Netplan

sudo nano /etc/netplan/01-netcfg.yaml

Configuración para Ethernet:

network:

version: 2

renderer: NetworkManager

ethernets:

eth0:

dhcp4: no

addresses:

- 192.168.68.50/24

routes:

- to: default

via: 192.168.68.1

nameservers:

addresses:

- 192.168.68.1

- 8.8.8.8

Paso 3: Aplicar configuración

sudo netplan try

sudo netplan apply

4.4.2 Configuración del Firewall

sudo ufw enable

sudo ufw allow 5000/tcp comment 'Flask Application'

sudo ufw allow 22/tcp comment 'SSH'

sudo ufw status verbose

5. Despliegue de Aplicaciones

5.1 Estructura del Proyecto

5.1.1 Creación de Directorios

mkdir -p ~/tutor-ia-offline

cd ~/tutor-ia-offline

mkdir -p static templates utils

5.2 Configuración de Entorno Python

5.2.1 Creación de Entorno Virtual

cd ~/tutor-ia-offline

python3 -m venv venv

source venv/bin/activate

5.2.2 Instalación de Dependencias

Crear archivo requirements.txt:

cat > requirements.txt << 'EOF'

Flask==3.0.0

requests==2.31.0

sympy==1.12

Werkzeug==3.0.0

EOF

Instalar dependencias:

pip install --upgrade pip

pip install -r requirements.txt

5.3 Prueba Manual de la Aplicación

5.3.1 Ejecución en Modo Desarrollo

cd ~/tutor-ia-offline

source venv/bin/activate

python app.py

Para detener el servidor: Presionar Ctrl+C

6. Configuración de Servicios

6.1 Servicio Systemd para Flask

6.1.1 Creación del Archivo de Servicio

sudo nano /etc/systemd/system/tutor-ia.service

Contenido del servicio:

[Unit]

Description=Tutor IA Offline - Flask Application

After=network-online.target ollama.service

Requires=ollama.service

[Service]

Type=simple

User=nombre_usuario

Group=nombre_usuario

WorkingDirectory=/home/nombre_usuario/tutor-ia-offline

Environment="PATH=/home/nombre_usuario/tutor-ia-offline/venv/bin"

Environment="FLASK_APP=app.py"

Environment="FLASK_ENV=production"

ExecStart=/home/nombre_usuario/tutor-ia-offline/venv/bin/python app.py

Restart=always

RestartSec=10

StandardOutput=append:/var/log/tutor-ia/app.log

StandardError=append:/var/log/tutor-ia/error.log

MemoryMax=2G

CPUQuota=200%

[Install]

WantedBy=multi-user.target

IMPORTANTE: Reemplazar nombre_usuario con el nombre de usuario real del sistema.

6.1.2 Configuración de Directorio de Logs

sudo mkdir -p /var/log/tutor-ia

sudo chown nombre_usuario:nombre_usuario /var/log/tutor-ia

6.1.3 Habilitación e Inicio del Servicio

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable tutor-ia.service

sudo systemctl start tutor-ia.service

sudo systemctl status tutor-ia.service

6.1.4 Visualización de Logs

Logs en tiempo real:

sudo journalctl -u tutor-ia.service -f

tail -f /var/log/tutor-ia/app.log

tail -f /var/log/tutor-ia/error.log

6.2 Configuración de Rotación de Logs

6.2.1 Archivo de Configuración Logrotate

sudo nano /etc/logrotate.d/tutor-ia

Contenido:

/var/log/tutor-ia/*.log {

daily

missingok

rotate 14

compress

delaycompress

notifempty

create 0640 nombre_usuario nombre_usuario

sharedscripts

postrotate

systemctl reload tutor-ia.service > /dev/null 2>&1 || true

endscript

}

7. Verificación y Validación

7.1 Protocolo de Pruebas

7.1.1 Objetivo

Verificar que todos los componentes del sistema han sido instalados correctamente y funcionan según las especificaciones establecidas.

7.1.2 Alcance

Las pruebas cubren:

Calificación de Instalación (IQ)

Calificación Operacional (OQ)

Calificación de Rendimiento (PQ)

7.2 Calificación de Instalación (IQ)

7.2.1 Verificación de Hardware

Checklist de infraestructura:

Tres dispositivos Deco M4 instalados y encendidos

LEDs de todos los Decos en verde sólido

Servidor Ubuntu instalado y en funcionamiento

Cables Ethernet conectados correctamente

Alimentación eléctrica estable para todos los dispositivos

7.2.2 Verificación de Software

Componentes de software a verificar:

lsb_release -a

python3 --version

ollama --version

ollama list

systemctl status tutor-ia.service

systemctl status ollama

7.3 Calificación Operacional (OQ)

7.3.1 Pruebas de Servicios

systemctl is-active tutor-ia.service

systemctl is-active ollama

journalctl -u tutor-ia.service -n 20 --no-pager

7.3.2 Pruebas de Conectividad

curl -I http://localhost:5000

curl -I http://192.168.68.50:5000

curl http://localhost:11434/api/tags

7.4 Calificación de Rendimiento (PQ)

7.4.1 Pruebas de Latencia de Red

Desde múltiples dispositivos cliente:

ping -c 100 192.168.68.50

Criterios de aceptación:

Latencia promedio: menor a 10 ms

Pérdida de paquetes: 0%

Jitter: menor a 5 ms

Fin del Documento

© 2025 Centro Cultural Víctor Jara. Todos los derechos reservados.

Este documento es propiedad del Centro Cultural Víctor Jara y contiene información confidencial.